Zentralperspektive konstruieren – Distanzpunktverfahren mit halber Distanz

Aufgabe: 	Konstruiere den Raum als Zentralperspektive im Maßstab 1:25.

Benutze ein DIN A4 – Blatt quer auf deinem Zeichenbrett.

- Gegeben: Grundriss und Höhenmaße

24

24

1,04

4,00

2,40

1,35

1,04

M 1:100

BRH 80

RH 2,60 m

A= 20,00 m²

80

2,00

3,44

5,00

1,24

24

24

Blickrichtung

in den Raum

- Zeichnen: 	Grundlinie (Gl)

Horizont (Ho)

Raumbreite (b)

Raumhöhe (h)

- Festlegen:	Zentralfluchtpunkt (ZF)

Antragen:	Distanzpunkte Dl; Dr mit r = b x 0,75

Zeichnen: 	Raumecklinien zu ZF

Maße im Maßstab 1:25

Raumbreite: 	 Raumhöhe: 			 Horizont = Augenhöhe (ca. 1,60 m): 	 Abstand Distanzpunkt(e) zu Fluchtpunkt:

(Formel: Raumbreite x 0,75)

Raumtiefe:                      Halbe Raumtiefe: 	 Brüstungshöhe:

Fensterhöhe: 		Fensterbreite: 			     
 Wandbreiten neben dem Fenster:

Türhöhe: 	     Türbreite: 			 
 Türabstand Innenkante Wand „unten“:

- Antragen: halbe Raumtiefe auf Gl ergibt STp

Zeichnen: Fluchtlinie von STp zu Dr ergibt Tp

- Zeichnen: Parallelen zu den Raumkanten 
                  durch Tp ergeben die Rückwand

- Antragen: Fensterbreite (ab)

Brüstungshöhe (c)

Fensterhöhe (cd)

Zeichnen: a, b, c, d zu ZF

in der Überschneidung der Flucht-

linien mit der Rückwand entstehen

4 Schnittpunkte;

waagerechte und senkrechte Parallelen

durch diese Schnittpunkte ergeben das

Fensterrechteck

- Antragen:  halber Türabstand auf Gl ergibt e

halbe Türbreite auf Gl ergibt f
       	           Türhöhe an Raumkante ergibt g                            
Zeichnen:  e, f zu Dr

in der Überschneidung mit der Raumecklinie    
   ergeben sich die seitlichen Türbegrenzungen

Zeichnen:  g zu ZF 
        in der Überschneidung mit den seitlichen

Türbegrenzungen ergibt sich die obere

Türbegrenzung

- Raumperspektive dick nachzeichnen.

Hilfslinien können entfernt werden.

- Fensterrahmen (in die Öffnung) und 
 Türrahmen (um die Öffnung) nach Augenmaß 
 einzeichnen.